# Manual de Usuario

## Recepción Electrónica — Módulo Hikvision

Versión 1.0

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Tipo de documento | Manual de Usuario (módulo opcional) |
| Código | INT-003-MU |
| Módulo | Hikvision + submódulo Huella y Tarjeta |
| Producto base | Recepción Electrónica (RE) |
| Versión | 1.0 |
| Fecha | 2026-06-24 |
| Responsable | Área de Sistemas / Desarrollo |
| Clasificación | Uso interno / Cliente |
| Estado | Vigente |

Este manual describe la operación del módulo Hikvision pantalla por pantalla. El alcance funcional se describe en el documento INT-003-DF.

## Control de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-06-24 | Área de Sistemas / Desarrollo | Versión inicial del manual de usuario de Hikvision. |

## Contenido

Introducción

Objetivo

Alcance

Perfil de usuario

Descripción general del módulo

Cómo activar el módulo (Configuración)

Dispositivos Hikvision

7.1 Nuevo panel Hikvision

7.2 Acciones y sincronización

Cámaras

8.1 Nueva cámara

Sincronización de personas hacia los paneles

Validación por rostro (operación diaria)

Preguntas o incidencias comunes

Glosario

Control documental

## Contenido de imágenes

Ilustración 1. Interruptores de Hikvision y "Huella y tarjeta" en Configuración

Ilustración 2. Menú de Dispositivos → Hikvision

Ilustración 3. Listado de dispositivos Hikvision

Ilustración 4. Alta / prueba de panel Hikvision (secretos enmascarados)

Ilustración 5. Acciones y sincronización de un panel

Ilustración 6. Administración de cámaras

Ilustración 7. Alta de cámara

Ilustración 8. Indicador de sincronización pendiente en una persona

Ilustración 9. Validación de acceso por reconocimiento facial

## 1. Introducción

El presente manual describe el uso del módulo Hikvision dentro del sistema de Recepción Electrónica (RE). Este módulo permite administrar paneles Hikvision de control de acceso (reconocimiento facial) y cámaras, sincronizar a las personas (usuarios, tarjetas, fotos) hacia los paneles y registrar los eventos que estos reportan. Con el submódulo Huella y Tarjeta se habilitan funciones biométricas/tarjeta mediante un panel maestro.

## 2. Objetivo

Describir, paso a paso, cómo dar de alta y probar paneles y cámaras, cómo se sincronizan las personas y cómo opera la validación por rostro, de modo que el usuario administre la integración sin dudas.

## 3. Alcance

Este manual comprende únicamente la sección Hikvision del sistema: paneles, cámaras, sincronización y validación por rostro. No incluye otros módulos ni la instalación física/firmware de los paneles.

## 4. Perfil de usuario

Este módulo está dirigido a usuarios con perfil Administrador. La administración de paneles requiere ese rol; la validación por rostro ocurre en la operación de acceso.

## 5. Descripción general del módulo

El módulo agrega la sección Dispositivos → Hikvision (paneles) y, según configuración, la sección de Cámaras. Los paneles se vinculan a accesos de RE; las personas registradas se sincronizan hacia ellos y los eventos de acceso regresan a RE. Con el submódulo activo, el acceso puede validarse por reconocimiento facial.

## 6. Cómo activar el módulo (Configuración)

Paso 1. Con rol Administrador, entre a Configuración → pestaña Integraciones.

[Foto: interruptores de Hikvision y "Huella y tarjeta" en Configuración]

Ilustración 1. Interruptores de Hikvision y "Huella y tarjeta" en Configuración

Paso 2. Encienda "Integración con Control de accesos de Hikvision".

Paso 3. Si usará biometría/tarjeta, encienda además "Huella y tarjeta (Hikvision)" (solo disponible si el anterior está encendido).

Paso 4. Guarde. Aparece Dispositivos → Hikvision en el menú.

[Foto: menú de Dispositivos → Hikvision]

Ilustración 2. Menú de Dispositivos → Hikvision

Nota: Si apaga la integración Hikvision, el submódulo "Huella y tarjeta" se apaga automáticamente y se restablece la marca de panel maestro.

## 7. Dispositivos Hikvision

La pantalla Dispositivos Hikvision (/dispositivos-hikvision) permite dar de alta, editar, probar y administrar los paneles.

[Foto: listado de dispositivos Hikvision]

Ilustración 3. Listado de dispositivos Hikvision

| N. | Campo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Barra superior | Nuevo panel, actualizar, exportar y buscar. |
| 2 | Tabla de paneles | Muestra nombre, IP, acceso, tipo de evento y estado. |
| 3 | Acciones | Editar, probar conexión, sincronizar, activar/inactivar. |

### 7.1 Nuevo panel Hikvision

Paso 1. Presione Nuevo / Más (+).

[Foto: alta / prueba de panel Hikvision (secretos enmascarados)]

Ilustración 4. Alta / prueba de panel Hikvision (secretos enmascarados)

Paso 2. Capture los datos. Los campos con asterisco (\*) son obligatorios:

| Campo | Obligatorio | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Nombre \* | Sí | Nombre único del panel. |
| Dirección IP \* | Sí | IP del panel. |
| Usuario \* | Sí | Usuario del panel (se guarda cifrado). |
| Contraseña \* | Sí | Contraseña del panel (se guarda cifrada). |
| Acceso \* | Sí | Acceso de RE vinculado. |
| Tipo de evento \* | Sí | Tipo de evento asociado. |
| Habilitar citas | No | Habilita la función de citas del panel. |
| Panel maestro | No | Marca el panel como maestro (para huella/tarjeta). |

Paso 3. Presione Probar conexión. Si es correcta, presione Guardar.

Paso 4. Validación. Si faltan datos o la conexión falla, el sistema lo indica con un mensaje controlado (sin exponer datos sensibles). Corrija y reintente.

### 7.2 Acciones y sincronización

[Foto: acciones y sincronización de un panel]

Ilustración 5. Acciones y sincronización de un panel

Editar: modifica los datos del panel.

Probar conexión: verifica la comunicación con el panel.

Sincronizar: envía al panel los visitantes/empleados activos (usuarios, tarjetas, fotos).

Activar / Inactivar: cambia el estado del panel.

## 8. Cámaras

La pantalla Cámaras (/camaras) —disponible según la configuración— permite administrar cámaras vinculadas a accesos y tipos de evento.

[Foto: administración de cámaras]

Ilustración 6. Administración de cámaras

### 8.1 Nueva cámara

Paso 1. Presione Nuevo / Más (+).

[Foto: alta de cámara]

Ilustración 7. Alta de cámara

Paso 2. Capture:

| Campo | Obligatorio | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Nombre \* | Sí | Nombre de la cámara. |
| Dirección IP \* | Sí | IP de la cámara. |
| Usuario / Contraseña \* | Sí | Credenciales (se guardan cifradas). |
| Acceso \* | Sí | Acceso de RE vinculado. |
| Tipo de evento \* | Sí | Tipo de evento asociado. |

Paso 3. Presione Probar conexión y luego Guardar.

## 9. Sincronización de personas hacia los paneles

Cuando se crea o edita un visitante o empleado, el sistema marca su sincronización pendiente con los paneles.

[Foto: indicador de sincronización pendiente en una persona]

Ilustración 8. Indicador de sincronización pendiente en una persona

La sincronización carga en el panel el usuario, su tarjeta y su foto.

Si una persona no se refleja en el panel, revise la bandera de sincronización pendiente y re-sincronice desde el panel correspondiente.

## 10. Validación por rostro (operación diaria)

[Foto: validación de acceso por reconocimiento facial]

Ilustración 9. Validación de acceso por reconocimiento facial

En el punto de acceso, el sistema captura el rostro y lo compara con los datos almacenados.

Si coincide (según el umbral de similitud), autoriza el acceso y registra el evento; si no, lo rechaza.

Puede complementarse con QR para mayor seguridad.

[Diagrama: Flujo del módulo Hikvision]

Diagrama 1. Flujo de Hikvision: activación, alta y prueba del panel, sincronización de personas, eventos y validación por rostro.

## 11. Preguntas o incidencias comunes

1. No aparece Dispositivos → Hikvision

*Acción:* verifique que la integración esté encendida y que su rol sea Administrador.

2. No se activa "Huella y tarjeta"

*Acción:* encienda primero la integración Hikvision; el submódulo depende de ella.

3. La prueba de conexión del panel falla

*Acción:* revise IP, usuario, contraseña y la disponibilidad del panel en la red.

4. Una persona no aparece en el panel

*Acción:* revise la sincronización pendiente y re-sincronice.

5. Los eventos llegan con hora incorrecta

*Acción:* revise la alerta de desfase de reloj del panel y sincronice su hora.

6. El rostro no es reconocido

*Acción:* mejore la calidad de la foto, ajuste el umbral y use validación por QR como respaldo.

## 12. Glosario

Panel Hikvision. Dispositivo de control de acceso (reconocimiento facial) administrado desde RE.

Cámara. Dispositivo de captura vinculado a un acceso y tipo de evento.

Sincronización. Proceso que carga en el panel los usuarios, tarjetas y fotos de RE.

Panel maestro. Panel usado para las operaciones de huella/tarjeta del submódulo Huella y Tarjeta.

Umbral de similitud. Nivel de coincidencia requerido para aceptar un rostro como válido.

Desfase de reloj. Diferencia de hora entre el panel y el sistema; si es alta, se genera una alerta.

Validación por rostro. Autorización de acceso comparando el rostro capturado contra los datos almacenados.

## 13. Control documental

| Documento | Código | Versión | Fecha | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manual de Usuario — Hikvision | INT-003-MU | 1.0 | 2026-06-24 | Área de Sistemas / Desarrollo | Vigente |

Documentos relacionados: INT-003-DF (Documento Funcional), MU-RE-001, MA-RE-001, IA-RE-001.

Fin del documento.